Обгрунтування технічних та якісних характеристик

предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення,

очікуваної вартості предмета закупівлі

( на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від

11.10.2016  № 710 “Про ефективне використання державних коштів” зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1266»)

Відділом освіти, культури, сім᾿ї, молоді та спорту Перечинської міської ради здійснюється закупівля за предметом закупівлі:

«Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею імені Героїв 68-го батальйону Перечинської міської ради по вул. Світавська, 1 в м. Перечин Ужгородського району Закарпатської області. Коригування»

Класифікація за ДК 021:2015: 45454000-4 – Реконструкція

Процедура закупівлі:    Відкриті  торги (з особливостями)

Вид предмету закупівлі:       роботи

Ідентифікатор закупівлі:     UA-2026-06-30-009760-a

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

1. Клас наслідків (відповідальності) – СС1.

2. Строк виконання робіт: з дня укладання договору та до 31 жовтня 2026 р.

Технічна специфікація

Інформація про стан об’єкта закупівлі та особливості виконання робіт:

- Учасникам торгів слід врахувати, що об’єкт будівництва/ремонту є об’єктом незавершеного виробництва. На даному об’єкті попереднім підрядником вже виконано комплекс будівельних/ремонтних робіт у межах первинного проєкту.

- Дана закупівля оголошена у зв’язку з коригуванням проєктно-кошторисної документації (ПКД) та отриманням нового позитивного експертного звіту    №  07/0107/26 від 08.06.2026 р.

- Предметом цієї закупівлі є виключно добудова (завершення робіт) та виконання додаткових обсягів робіт, що визначені у відомості обсягів робіт (Технічному завданні – відомостях обсягів робіт за І та ІІ чергами, що додаються окремо до технічної специфікації, а також окремо за І та ІІ чергами – в міжнародній системі вимірювань) .

- Роботи мають виконуватися у чіткому технологічному зв’язку та послідовності з уже зведеними конструктивними елементами та результатами раніше виконаних робіт.

- Учасник розраховує ціну своєї тендерної пропозиції з урахуванням того, що він є наступним (новим) виконавцем на об’єкті, та погоджується з фактичним станом будівельної готовності об’єкта на момент оголошення закупівлі.

- Забезпечення матеріальними ресурсами покладається на підрядника та здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку» та проектної документації.

Частково (частина окремих матеріальних ресурсів – штучної хокейної трави та  підкладки під штучну траву) надається Замовником (поставка Замовника).  Тому інша частина цих найменувань матеріальних ресурсів для будівельних робіт повинна бути забезпечена Підрядником у точній відповідності до типу покриття – штучної хокейної трави та підкладки під штучну траву.

Відомості ресурсів  додаються до Технічної специфікації окремо,  за І та ІІ чергами будівництва.

- Учасник зобов’язується дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог про застосування заходів щодо безпеки пожежної безпеки та охорони праці, охорони довкілля, в тому числі тих, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про управління відходами».

Усі посилання в технічній специфікації /технічному завданні на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника вважати «або еквівалент». В разі наявності в технічній специфікації посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, таке посилання обґрунтоване тим, що технічна специфікація сформована з відомості обсягів робіт згідно локальних кошторисів та підсумкової відомості ресурсів, які є частиною кошторисної документації, яка пройшла експертизу встановленим порядком, та щодо якої отримано позитивний експертний звіт.

| ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ (BoQ) І черга |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Міжнародна система вимірювання дорожніх робіт та послуг |  |  |  |  |  |  |
| CESMM4 |  |  |  |  |  |  |
| Кодовий номер |  | Назва (короткий опис) | Одиниця виміру |  | Обсяг | Вартість за одиницю, грн. | Загальна вартість, грн. |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
| КБ1-165-6 |  | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 | м3 |  | 0,88 |  |  |  |
| КБ8-2-2 |  | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | м3 |  | 0,08 |  |  |  |
| КБ6-1-13 |  | Улаштування фундаментів стовпів бетонних | м3 |  | 0,8 |  |  |  |
| ЗБ1-1-1 |  | Ґрунтування поверхонь основи | м2 |  | 5630 |  |  |  |
| КБ27-29-1 |  | Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем | м2 |  | 5630 |  |  |  |
| ЗБ1-7-1 |  | Улаштування покриття з синтетичної трави | м2 |  | 5630 |  |  |  |
| ЗБ1-8-1 |  | Нанесення розмітки | м2 |  | 42 |  |  |  |
| КБ1-18-5 |  | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 |  | 10,5 |  |  |  |
| С311-2 |  | Перевезення ґрунту до 2 км | т |  | 18,375 |  |  |  |
| КБ1-13-5 |  | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 |  | 13 |  |  |  |
| КБ1-27-1 |  | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м3 |  | 13 |  |  |  |
| КМ8-526-1 |  | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт |  | 1 |  |  |  |
| КМ8-599-1 |  | Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг | шт |  | 1 |  |  |  |
| КМ8-526-1 |  | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт |  | 3 |  |  |  |
| КМ8-409-1 |  | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м |  | 46 |  |  |  |
| КМ8-412-3 |  | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2 | м |  | 46 |  |  |  |
| КБ21-11-2 |  | Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | м |  | 4 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КБ1-18-5 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ | м3 | 11,04 |  |  |
| С311-5 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 19,32 |  |  |
| КБ1-13-5 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ | м3 | 39,4 |  |  |
| КБ1-164-2 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 2,5 |  |  |
| КБ23-1-1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 3,11 |  |  |
| КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 ( піском) | м3 | 7,16 |  |  |
| КБ1-27-2 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | м3 | 46,4 |  |  |
| КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 55,93 |  |  |
| КБ22-11-2 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням | м | 89,5 |  |  |
| КБ23-24-1 | (Демонтаж) Установлення люка | шт | 1 |  |  |
| КБ23-14-2 | (Демонтаж) цегляної кладки верху каналізаційного колодязя діаметром 1 м | м3 | 0,3768 |  |  |
| КБ23-13-3 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | м3 | 0,34 |  |  |
| КБ15-172-4 | Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин) | м2 | 0,6708 |  |  |
| КБ8-3-7 | Гiдроiзоляцiя бокова обмазувальна бiтумна в 2 шари по бетону | м2 | 8 |  |  |
| КБ16-26-1 | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм | шт | 1 |  |  |
| КР18-12-7 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | м2 | 20 |  |  |
| С311-1 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 8,75 |  |  |
| КБ27-13-1 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | м2 | 20 |  |  |
| КБ27-13-4 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | м2 | 20 |  |  |
| КР18-58-1 | Розливання в'яжучих матеріалів | т | 0,016 |  |  |
| КР18-42-3 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих вручну з ущільненням ручними котками | м2 | 20 |  |  |
| КР18-42-4 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42- 3 | м2 | 20 |  |  |
| Усього |  |  |  |  |  |

| ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ (BoQ) ІІ черга |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Міжнародна система вимірювання дорожніх робіт та послуг |  |  |  |  |  |  |
| CESMM4 |  |  |  |  |  |  |
| Кодовий номер |  | Назва (короткий опис) | Одиниця виміру |  | Обсяг | Вартість за одиницю, грн. | Загальна вартість, грн. |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
| КБ1-18-5 |  | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 |  | 14 |  |  |  |
| С311-5 |  | Перевезення ґрунту до 5 км | т |  | 24,5 |  |  |  |
| КБ1-20-1 |  | Робота на відвалі, група ґрунтів 1 | м3 |  | 14 |  |  |  |
| КБ1-145-2 |  | Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2 | м2 |  | 72 |  |  |  |
| КБ47-25-3 |  | Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см (земля з кавальєра) | м2 |  | 225 |  |  |  |
| КБ47-25-6 |  | Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну | м2 |  | 775 |  |  |  |
| КБ1-152-1 |  | Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав з підсипкою рослинної землі вручну (земля з кавальєра) | м2 |  | 80 |  |  |  |
| КБ1-165-6 |  | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 | м3 |  | 0,44 |  |  |  |
| КБ8-2-2 |  | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | м3 |  | 0,04 |  |  |  |
| КБ6-1-13 |  | Улаштування фундаментів стовпів бетонних | м3 |  | 0,4 |  |  |  |
| КБ1-145-4 |  | Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1 | м2 |  | 46,97 |  |  |  |
| КБ10-58-3 |  | Антисептування пастами прогонів, балок, накатів перекриттів | м2 |  | 11,4 |  |  |  |
| КБ15-163-3 |  | Просте фарбування підлоги колером олійним по дереву | м2 |  | 11,4 |  |  |  |
| КБ10-81-1 |  | Установлення поручнів (дерев'яного бруса) | м |  | 22 |  |  |  |
| КБ10-58-3 |  | Антисептування пастами прогонів, балок, накатів перекриттів | м2 |  | 22,6 |  |  |  |
| КБ27-17-3 |  | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | м2 |  | 36,96 |  |  |  |
| КБ27-17-4 |  | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17- 3 | м2 |  | 36,96 |  |  |  |
| КБ27-65-4 |  | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | м2 |  | 36,96 |  |  |  |
| КБ1-130-1 |  | Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см | м3 |  | 18 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КБ27-13-1 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | м2 | 72 |  |  |
| КБ27-20-2 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 72 |  |  |
| КБ6-1-16 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | м3 | 7,2 |  |  |
| ЗБ1-5-1 | Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) вручну, товщина шару покриття 5 мм | м2 | 72 |  |  |
| ЗБ1-5-2 | Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) вручну, товщина шару покриття 5 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати або виключати | м2 | 72 |  |  |
| КБ27-66-4 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | м | 202 |  |  |
| Усього |  |  |  |  |  |

Очікувана вартість закупівлі:  –  12 420 576,71  грн. (з ПДВ).

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням  ДБН Ф.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», положеннями кошторисних норм України «Настанови з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року   № 281, відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації за робочим  проектом (І та ІІ черги) «Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею імені Героїв 68-го батальйону Перечинської міської ради по вул. Світавська, 1 в м. Перечин Ужгородського району Закарпатської області. Коригування» та позитивного експертного звіту. До очікуваної вартості не включено вартість робіт, які вже були  виконані у 2025-2026 роках  за проектом «Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею імені Героїв 68-го батальйону Перечинської міської ради по вул. Світавська, 1 в м. Перечин Ужгородського району Закарпатської області.» та вартість окремих матеріальних ресурсів, які надає Замовник.

Розмір бюджетного призначення на 2026 рік відповідає розрахунку видатків замовника на роботи з реконструкції об’єкта.