Обгрунтування технічних та якісних характеристик

предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення,

очікуваної вартості предмета закупівлі

( на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від

11.10.2016  № 710 “Про ефективне використання державних коштів” зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1266»)

Відділом освіти, культури, сім᾿ї, молоді та спорту Перечинської міської ради здійснюється закупівля за предметом закупівлі:

«Капітальний ремонт вбудованих приміщень дитячої бібліотеки за адресою: вул. Ужанська, 2, м. Перечин Ужгородського району Закарпатської області»

Класифікація за ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація

Процедура закупівлі:    Відкриті торги (з особливостями)

Вид предмету закупівлі:        Закупівля робіт

Ідентифікатор закупівлі:    UA-2023-12-01-016428-a

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

1. Клас наслідків (відповідальності) – СС2.

2. Строк виконання робіт: з дня укладання договору та до 20 грудня 2024 р.

3. Технічні вимоги:

| Загальнобудівельні роботи |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари (з примиканнями до парапетів) |  | м2 | 250,53 |  |  |
| 2 | Розбирання цементних покриттів підлог |  | м2 | 222 |  |  |
| 3 | Розбирання засипки міжповерхових перекриттів |  | м2 | 222 |  |  |
| 4 | Розбирання димових цегляних труб і лежаків в один канал |  | м | 1,6 |  |  |
| 5 | Додавати на кожний наступний канал при розбиранні димових цегляних труб і лежаків |  | м | 7,2 |  |  |
| 6 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі |  | м | 58 |  |  |
| 7 | Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі |  | м2 | 4,715 |  |  |
| 8 | Розбирання покриттів підлог з щитового паркету |  | м2 | 243 |  |  |
| 9 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток |  | м2 | 5 |  |  |
| 10 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів (сходи) |  | м3 | 7 |  |  |
| 11 | Знімання дверних полотен |  | м2 | 47,5 |  |  |
| 12 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 12 |  |  |
| 13 | Знімання засклених віконних рам |  | м2 | 25,67 |  |  |
| 14 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 10 |  |  |
| 15 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли |  | м3 | 0,7 |  |  |
| 16 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм |  | м | 10 |  |  |
| 17 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (козирьок) |  | т | 0,03 |  |  |
| 18 | Навантаження сміття вручну |  | т | 39,744 |  |  |
| 19 | Перевезення сміття до 10 км |  | т | 39,744 |  |  |
| 20 | Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків |  | м3 | 1,17 |  |  |
| 21 | Суміш для укладання блоків |  | кг | 29,25 |  |  |
| 22 | Газобетонні блоки "AEROC" |  | м3 | 1,1583 |  |  |
| 23 | Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350 |  | м2 | 1,287 |  |  |
| 24 | Піна монтажна |  | л | 1,8837 |  |  |
| 25 | Скоби кріплення перегородок до існуючих стін та стель |  | кг | 8,18 |  |  |
| 26 | Дюбель М12 |  | шт | 6 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,01185 |  |
| 28 | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм | т | 0,000378 |  |
| 29 | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм | т | 0,00633 |  |
|  | перемичка Пр-1 |  |  |  |
| 30 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,01213 |  |
| 31 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,01213 |  |
| 32 | Кутник 50х5 | т | 0,01133 |  |
| 33 | Полоса 50х100х5 | т | 0,0008 |  |
|  | тип 1 |  |  |  |
| 34 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 11,085 |  |
| 35 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 5,5425 |  |
| 36 | Гiдроізоляція бетонних поверхонь | м2 | 110,85 |  |
| 37 | Гідроізоляційна суміш Гідрозіт BL двохкомпонент. | кг | 532,08 |  |
| 38 | Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї та звукоiзоляцiї з плит пінополістирольних т=5см | м2 | 110,85 |  |
| 39 | Плити пінополістирольні, товщиною 50 мм | м2 | 113,067 |  |
| 40 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 | м2 | 110,85 |  |
| 41 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати | м2 | 110,85 |  |
| 42 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 110,85 |  |
| 43 | Сiтка зварна Вр-1 150х150х4мм | м2 | 121,935 |  |
| 44 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 110,85 |  |
| 45 | Суміш для шпарування СЕ-33 | кг | 45,0051 |  |
| 46 | Плитки гранітокерамiчнi для пiдлог | м2 | 113,067 |  |
| 47 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 720,525 |  |
| 48 | Пласмасові хрестики | шт | 470,004 |  |
|  | тип 2 |  |  |  |
| 49 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 136,7 |  |
| 50 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 136,7 |  |
| 51 | Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї та звукоiзоляцiї з плит пінополістирольних т=5см | м2 | 136,7 |  |
| 52 | Плити пінополістирольні, товщиною 50 мм | м2 | 139,434 |  |
| 53 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 | м2 | 136,7 |  |
| 54 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати | м2 | 136,7 |  |
| 55 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 136,7 |  |
| 56 | Сiтка зварна Вр-1 150х150х4мм | м2 | 150,37 |  |
| 57 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 136,7 |  |
| 58 | Суміш для шпарування СЕ-33 | кг | 55,5002 |  |
| 59 | Плитки гранітокерамiчнi для пiдлог | м2 | 139,434 |  |
| 60 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 888,55 |  |
| 61 | Пласмасові хрестики | шт | 579,608 |  |
|  | Сходові площадки |  |  |  |
| 62 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 26,2 |  |
| 63 | Суміш для шпарування СЕ-33 | кг | 10,6372 |  |
| 64 | Плитки гранітокерамiчнi для пiдлог | м2 | 26,724 |  |
| 65 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 170,3 |  |
| 66 | Пласмасові хрестики | шт | 111,088 |  |
|  | Східці та підсхідці |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 7,6 |  |
| 68 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 39,52 |  |
| 69 | Суміш для шпарування СЕ-33 | кг | 3,4656 |  |
| 70 | Плитки гранітокерамiчнi для пiдлог | м2 | 7,904 |  |
| 71 | Шпаклівка Ceresit CD 32 | кг | 0,6232 |  |
|  | Плінтуси |  |  |  |
| 72 | Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 23,2 |  |
| 73 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 120,64 |  |
| 74 | Суміш для шпарування СЕ-33 | кг | 10,5792 |  |
| 75 | Плитки гранітокерамiчнi для пiдлог | м2 | 24,128 |  |
| 76 | Шпаклівка Ceresit CD 32 | кг | 1,9024 |  |
| 77 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 222 |  |
| 78 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати | м2 | 222 |  |
| 79 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | м2 | 222 |  |
| 80 | Плiвка пароізоляційна | м2 | 244,2 |  |
| 81 | Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо | м2 | 444 |  |
| 82 | Плити пінополістирольні екструдовані , товщиною 100 мм | м2 | 457,32 |  |
| 83 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | м2 | 222 |  |
| 84 | Плiвка поліетиленова | м2 | 244,2 |  |
| 85 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 222 |  |
| 86 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати | м2 | 222 |  |
| 87 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 222 |  |
| 88 | Сiтка зварна Вр-1 150х150х4мм | м2 | 244,2 |  |
| 89 | Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран | м2 | 222 |  |
| 90 | Шайба тарілчаста металева овальна | шт | 888 |  |
| 91 | Саморіз покрівельний | шт | 888 |  |
| 92 | Дюбель | шт | 888 |  |
| 93 | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм | м | 87 |  |
| 94 | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати | м | 59 |  |
| 95 | Планка монтажна (метал- ПВХ) | м | 28,28 |  |
| 96 | Планка оцинкована парапетна ,шириною 620мм, т=0,7мм | м | 59,59 |  |
| 97 | Саморіз покрівельний | шт | 1494 |  |
| 98 | Дюбель | шт | 1494 |  |
| 99 | Встановлення однорівневих лійок внутрішнього водостоку | л-ка | 1 |  |
| 100 | Воронки водостічні для плоского даху DN110, Н=600мм | шт | 1 |  |
| 101 | Шайба тарілчаста металева овальна | шт | 6 |  |
| 102 | Саморіз покрівельний | шт | 6 |  |
| 103 | Дюбель | шт | 6 |  |
|  | стояк дощової каналізації |  |  |  |
| 104 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 10 |  |
| 105 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм | м | 10 |  |
| 106 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм | шт | 1 |  |
| 107 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли | м3 | 0,7 |  |
|  | парапетна воронка |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | Пробивання круглих отворів діаметром до 100 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см | шт | 4 |  |
| 109 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах | шт | 4 |  |
| 110 | Встановлення однорівневих лійок | л-ка | 4 |  |
| 111 | Воронки парапетні ПВХ Д110 | шт | 4 |  |
| 112 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 21 |  |
| 113 | Водостічна труба д=110мм | м.п. | 21 |  |
| 114 | Кронштейни труби | шт | 21 |  |
| 115 | Колiно | шт | 12 |  |
|  | покриття з листової сталі |  |  |  |
| 116 | Улаштування покриття з листової сталі | м2 | 4,14 |  |
| 117 | Сталь листова т=0,7мм | м2 | 4,2642 |  |
|  | відливи |  |  |  |
| 118 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, відливів | м | 13,2 |  |
| 119 | Планка відливу 0,2м | м.п. | 13,86 |  |
| 120 | Самонарізи | шт | 65 |  |
| 121 | Мурування димарів без обштукатурювання | м3 | 1,15 |  |
| 122 | Армування кладки стін та інших конструкцій | т | 0,02348 |  |
| 123 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,01988 |  |
| 124 | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм | т | 0,00046 |  |
| 125 | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм | т | 0,00314 |  |
| 126 | Улаштування поясів в опалубці (покриття вентканалів) | м3 | 0,17 |  |
| 127 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,00241 |  |
| 128 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм | т | 0,00906 |  |
| 129 | Штукатурення поверхні димарів | м2 | 7,1 |  |
| 130 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів | м | 3 |  |
| 131 | Планка оцинкована парапетна ,шириною 620мм, т=0,7мм | м | 3,03 |  |
| 132 | Дюбель розпірний | шт | 30 |  |
|  | Двері |  |  |  |
| 133 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 3,35 |  |
| 134 | Блоки двернi металопластикові індивідуального виготовлення з безпороговим доступом | м2 | 3,35 |  |
| 135 | Дюбель шурупи з пластмасовими пробками (150мм) | шт | 15,2425 |  |
| 136 | Піна монтажна | л | 0,620085 |  |
| 137 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 4,62 |  |
| 138 | Блоки двернi металопластикові індивідуального виготовлення з безпороговим доступом | м2 | 4,62 |  |
| 139 | Дюбель шурупи з пластмасовими пробками (150мм) | шт | 16,7244 |  |
| 140 | Піна монтажна | л | 0,705936 |  |
| 141 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 38,54 |  |
| 142 | Дюбель шурупи з пластмасовими пробками (150мм) | шт | 102,5164 |  |
| 143 | Піна монтажна | л | 5,137382 |  |
| 144 | Блоки двернi металопластикові індивідуального виготовлення з безпороговим доступом | м2 | 14,9 |  |
| 145 | Блоки двернi металопластикові індивідуального виготовлення у зовнішній ламінації антрацит сірий з коефіцієнтом теплопередачі не менше 0,7 м.кв.град. С/Вт | м2 | 23,64 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 146 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 5,15 |  |
| 147 | Протипожежні двері металеві глухі ДМП ЕІ60 | м2 | 2 |  |
| 148 | Двері металеві | м2 | 3 |  |
|  | Вікна |  |  |  |
| 149 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 0,54 |  |
| 150 | Дюбель-шурупи 10х100мм | шт | 4,4982 |  |
| 151 | Герметик силіконовий | л | 0,0918 |  |
| 152 | Піна монтажна | л | 0,30348 |  |
| 153 | Віконний блок металопластиковий, двокамерний , індивідуального виготовлення з поворотно-відкидною створкою у зовнішній ламінації антрацит сірий з коефіцієнтом теплопередачі не менше 0,7 м.кв.град. С/Вт | м2 | 0,54 |  |
| 154 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 8,61 |  |
| 155 | Дюбель-шурупи 10х100мм | шт | 43,4805 |  |
| 156 | Герметик силіконовий | л | 1,2915 |  |
| 157 | Піна монтажна | л | 3,22875 |  |
| 158 | Віконний блок металопластиковий, двокамерний , індивідуального виготовлення з поворотно-відкидною створкою у зовнішній ламінації антрацит сірий з коефіцієнтом теплопередачі не менше 0,7 м.кв.град. С/Вт | м2 | 8,61 |  |
| 159 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 19,97 |  |
| 160 | Дюбель-шурупи 10х100мм | шт | 77,6833 |  |
| 161 | Герметик силіконовий | л | 2,352466 |  |
| 162 | Піна монтажна | л | 5,881165 |  |
| 163 | Віконний блок металопластиковий, двокамерний , індивідуального виготовлення з поворотно-відкидною створкою у зовнішній ламінації антрацит сірий з коефіцієнтом теплопередачі не менше 0,7 м.кв.град. С/Вт | м2 | 19,97 |  |
| 164 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 14 |  |
| 165 | Дошки пiдвiконнi ПВХ 0,4м | м | 14,28 |  |
| 166 | Піна монтажна | л | 1,9432 |  |
| 167 | Установлення віконних зливів | м | 14 |  |
| 168 | Водовідливи зовнішні 300 | м | 14,518 |  |
| 169 | Шурупи самонарізні | шт | 49,42 |  |
| 170 | Гермобутил | кг | 4,1118 |  |
| 171 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | м2 | 10 |  |
| 172 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 28,7 |  |
|  | Відкоси |  |  |  |
| 173 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | м2 | 59 |  |
| 174 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 200 |  |
| 175 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 59 |  |
| 176 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 106,2 |  |
| 177 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 59 |  |
|  | Стеля |  |  |  |
| 178 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 17,25 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 179 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 31,05 |  |
| 180 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 17,25 |  |
|  | амстронг |  |  |  |
| 181 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 230,3 |  |
| 182 | Дюбелі 6х 40 мм | шт | 683,991 |  |
| 183 | Т Профiлi металеві основні напрямні, довж. 3,7 м | м | 218,785 |  |
| 184 | Т Профiлi металеві поперечні, довж. 1,2 м | м | 437,57 |  |
| 185 | Т Профiлi металеві поперечні, довж. 0,6 м | м | 218,785 |  |
| 186 | Кутник металевий пристінний | м | 248,724 |  |
| 187 | підвіс | шт | 184,24 |  |
| 188 | тяга підвісу | шт | 184,24 |  |
| 189 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 220,94 |  |
| 190 | Плити стельові Армстронг 600х600х13 | м2 | 231,987 |  |
|  | Стіни |  |  |  |
| 191 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 435,55 |  |
| 192 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | м2 | 435,55 |  |
| 193 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 1829,31 |  |
| 194 | Сітка штукатурна скловолокниста | м2 | 476,905 |  |
| 195 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 435,55 |  |
| 196 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 29,95 |  |
| 197 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 194,675 |  |
| 198 | Суміш для шпарування СЕ-33 | кг | 12,1597 |  |
| 199 | Плитки керамiчнi | м2 | 30,2495 |  |
| 200 | Пласмасові хрестики | шт | 126,988 |  |
|  | сходи |  |  |  |
|  | стеля |  |  |  |
| 201 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 30,65 |  |
| 202 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 55,17 |  |
| 203 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 30,65 |  |
|  | стіни |  |  |  |
| 204 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 107,85 |  |
| 205 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 194,13 |  |
| 206 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 107,85 |  |
|  | зашивання стояків |  |  |  |
| 207 | Улаштування обшивки колон периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу | м2 | 4,95 |  |
| 208 | Профіль оцинкований 28/27 | м.п. | 2,7225 |  |
| 209 | Профіль оцинкований 60/27 | м.п. | 29,601 |  |
| 210 | Дюбель 6х40мм | шт | 70,092 |  |
| 211 | Саморізи 3,5х9,5 | шт | 265,0725 |  |
| 212 | Саморізи 3,5х25 | шт | 168,3 |  |
| 213 | Шпаклівка "фугенфюллер" | кг | 0,561825 |  |
| 214 | Стрічка армувальна | м | 1,55925 |  |
| 215 | Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм | м2 | 5,1975 |  |
| 216 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 4,95 |  |
| 217 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 8,91 |  |
| 218 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 4,95 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 219 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 | 264 |  |
| 220 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі | м2 | 215 |  |
| 221 | Дюбель для теплоізоляції з металевим стержнем 10х160 | шт | 1737,2 |  |
| 222 | Сумiш (для приклеювання та захисту плит мінераловатних) Ceresit СT 190 | кг | 2580 |  |
| 223 | Ґрунтовка адгезійна з кварцевим наповнювачем | л | 36,55 |  |
| 224 | Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СT 64 | кг | 580,5 |  |
| 225 | Армуюча сітка Ceresit СT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm | м2 | 247,25 |  |
| 226 | Акрилова фарба Ceresit СT 42 | кг | 107,93 |  |
| 227 | Дюбелі монтажні | шт | 23,65 |  |
| 228 | Цокольний алюмінієвий профіль 103мм | мп | 93,45 |  |
| 229 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм та декоративні виступи | м2 | 40 |  |
| 230 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75 | м3 | 1,224 |  |
| 231 | Дюбель для теплоізоляції з металевим стержнем 10х160 | шт | 242,8 |  |
| 232 | Сумiш (для приклеювання та захисту плит мінераловатних) Ceresit СT 190 | кг | 488 |  |
| 233 | Ґрунтовка адгезійна з кварцевим наповнювачем | л | 6,8 |  |
| 234 | Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СT 64 | кг | 110 |  |
| 235 | Армуюча сітка Ceresit СT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm | м2 | 51,2 |  |
| 236 | Акрилова фарба Ceresit СT 42 | кг | 20,08 |  |
| 237 | Планка стінового захисту шириною 312мм на декоративних виступах | м.п. | 9,2 |  |
|  | оздоблення цоколю |  |  |  |
| 238 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі | м2 | 26 |  |
| 239 | Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40 | м3 | 2,6 |  |
| 240 | Дюбель для теплоізоляції з металевим стержнем 10х160 | шт | 210,08 |  |
| 241 | Сумiш (для приклеювання та захисту плит мінераловатних) Ceresit СT 190 | кг | 312 |  |
| 242 | Ґрунтовка адгезійна з кварцевим наповнювачем | л | 4,42 |  |
| 243 | Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СT 64 | кг | 70,2 |  |
| 244 | Армуюча сітка Ceresit СT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm | м2 | 29,9 |  |
| 245 | Акрилова фарба Ceresit СT 42 | кг | 13,052 |  |
| 246 | Дюбелі монтажні | шт | 2,86 |  |
| 247 | Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см | шт | 32 |  |
| 248 | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами | шт | 32 |  |
| 249 | Дюбель М12 | шт | 32 |  |
| 250 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,0562 |  |
| 251 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,0562 |  |
| 252 | Труба профільна 20х40х3 | т | 0,024926 |  |
| 253 | сталь листова т=5-10мм | т | 0,03296 |  |
| 254 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 2 |  |
| 255 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 2 |  |
| 256 | Улаштування крокв з дощок (дерев'яна обрешітка) | м3 | 0,03 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 257 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІ сорт | м3 | 0,0315 |  |
| 258 | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів | м2 | 2,5 |  |
| 259 | Профільований лист з полімерним покриттям 0,5мм | м2 | 2,725 |  |
| 260 | Шурупи самонарізні RA 4,9х27 | шт | 15 |  |
| 261 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін | м | 2,5 |  |
| 262 | Планка стінового захисту шириною 400мм | м.п. | 2,625 |  |
| 263 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 8,4 |  |
| 264 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | м3 | 1,94 |  |
| 265 | Улаштування стрічкових фундаментів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 6,4 |  |
| 266 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | м3 | 2,7 |  |
| 267 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,091149 |  |
| 268 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,007788 |  |
| 269 | Улаштування покриттів з ФЕМ на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 17,5 |  |
| 270 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів | м2 | 10 |  |
| 271 | Силікатне фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні | м2 | 10 |  |
| 272 | Установлення металевих огорож без поручня | м | 10,1 |  |
| 273 | Огороджуюча конструкція з нержавіючої сталі з поручнями (для МГН) | м | 10,1 |  |
| 274 | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм | м2 | 31 |  |
| 275 | Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із цегляного щебеню | м2 | 31 |  |
| 276 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1 | м2 | -31 |  |
| 277 | Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації | м2 | 31 |  |
| 278 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 | м2 | -31 |  |
| 279 | Залізнення цементних покриттів | м2 | 31 |  |
| 280 | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 0,155 |  |
| 281 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів( бетонних лотків) | м | 2,8 |  |
| 282 | Бетонні лотки 350х160х60мм (відливи) | шт | 8 |  |

| Електротехнічні рішення |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання |  | шт | 20 |  |  |
| 2 | Демонтаж вимикачів, розеток |  | шт | 42 |  |  |
| 3 | Демонтаж кабелю |  | м | 280 |  |  |
|  | ВРЩ |  |  |  |  |  |
| 4 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні |  | шт | 1 |  |  |
| 5 | Корпус розподільний, внутрішньої установки на 24 модулів (замок,н.ш., та ш.з) VU24UA |  | шт | 1 |  |  |
| 6 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А |  | шт | 1 |  |  |
| 7 | Вимикач автоматичний триполюсний 32А, PL6-C32/3N |  | шт. | 1 |  |  |
| 8 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А |  | шт | 7 |  |  |
| 9 | Вимикач автоматичний однополюсний 10А, PL-6-C10/1N |  | шт. | 3 |  |  |
| 10 | Вимикач автоматичний триполюсний 25А, PL-6-C25/3N |  | шт. | 1 |  |  |
| 11 | Диференційний автоматичний вимикач 2-полюсний 16A PFL6-16/1N |  | шт | 3 |  |  |
|  | ЩО-1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні |  | шт | 1 |  |  |
| 13 | Корпус розподільний, внутрішньої установки на 24 модулів (замок,н.ш., та ш.з) VU24UA |  | шт | 1 |  |  |
| 14 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А |  | шт | 10 |  |  |
| 15 | Вимикач автоматичний триполюсний 25А, PL-6-C25/3N |  | шт. | 1 |  |  |
| 16 | Вимикач автоматичний однополюсний 10А, PL-6-C10/1N |  | шт. | 5 |  |  |
| 17 | Диференційний автоматичний вимикач 2-полюсний 16A PFL6-16/1N |  | шт | 4 |  |  |
| 18 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 |  | м | 563 |  |  |
| 19 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку |  | м | 563 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм | м | 82 |  |
| 21 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 437 |  |
| 22 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 193 |  |
| 23 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби | м | 15 |  |
| 24 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 29 |  |
| 25 | Негорюча гофра 16 мм | м | 630 |  |
| 26 | Негорюча гофра 25 мм | м | 15 |  |
| 27 | Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, кількість та переріз жил 3х1,5 ВВГ нгд | м | 445,74 |  |
| 28 | Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, кількість та переріз жил 3х2,5 ВВГ нгд | м | 224,4 |  |
| 29 | Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, кількість та переріз жил 5х4 ВВГ нгд | м | 17,34 |  |
| 30 | Монтаж свiтильникiв LED | шт | 10 |  |
| 31 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт | шт | 26 |  |
| 32 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 8 |  |
| 33 | Світильник LED герметичний накладного монтажу;12W, IP65 TLCL-125S | шт. | 1 |  |
| 34 | Світильник LED герметичний накладного монтажу;18W, IP65 TLCL-185S | шт. | 6 |  |
| 35 | Світильник LED герметичний з влаштованим сутінковим датчиком та датчиком руху18W,IP65 VL-BH12R-185-S | шт. | 3 |  |
| 36 | Світлодіодна панель 587х587мм; 36W ; IP20 TL-PR364W | шт. | 21 |  |
| 37 | Світлодіодна панель 587х587мм; 48W ; IP20 VL-Pb484W | шт. | 5 |  |
| 38 | Cвітильник LED з вбудованим автономним живленням REL-601 | шт | 4 |  |
| 39 | Показник виходу LED з вбудованим автономним живленням EL50 4 LED/0.6W | шт | 4 |  |
| 40 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 8 |  |
| 41 | Вимикач одноклавішний внутр. установки,10А TF-ST- SW1-W | шт. | 8 |  |
| 42 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 7 |  |
| 43 | Вимикач двоклавішний внутрішньої установки, 10А , IP20, TF-ST-SW2-W | шт. | 7 |  |
| 44 | Коробка установочна ф60мм ПВХ ОНС 60 Fs | шт | 15 |  |
| 45 | Коробка розгалудження внутр. установки s027030 | шт | 12 |  |
| 46 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | шт | 59 |  |
| 47 | Розетка з заземлюючим контактом внутр.,16А ЕРН 2900121 | шт. | 46 |  |
| 48 | Розетка з заземлюючим контактом внутр.,16А IP44 ЕРН 3100321 | шт. | 12 |  |
| 49 | Розетка з заземлюючим контактом накладна,16А IP44 WDE000643 | шт. | 1 |  |
| 50 | Тримісна рамка горизонтальна Asfora ЕРН5800321 | шт. | 13 |  |
| 51 | Коробка установочна ф60мм ПВХ ОНС 60 Fs | шт | 58 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | Коробка розгалудження внутр. установки s027030 | шт | 36 |  |

| Водопровід та каналізація |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. |  | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 |  | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм |  | м | 8 |  |  |
| 2 |  | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм |  | м | 4 |  |  |
| 3 |  | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм |  | м | 8 |  |  |
| 4 |  | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм |  | м | 4 |  |  |
| 5 |  | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену |  | м | 12 |  |  |
| 6 |  | Iзоляцiя для труб "К-FLEX" дiам. 22 мм товщиною 6 мм |  | м | 8 |  |  |
| 7 |  | Iзоляцiя для труб "К-FLEX" дiам. 28 мм товщиною 6 мм |  | м | 4 |  |  |
| 8 |  | Кріплення для труб дiам. 25 мм |  | шт | 4 |  |  |
| 9 |  | Кріплення для труб дiам. 20 мм |  | шт | 8 |  |  |
| 10 |  | Настінне коліно діам. 20хR1/2" мм |  | шт | 5 |  |  |
| 11 |  | Перехід із внутр.різьбою 20* R1/2" |  | шт | 1 |  |  |
| 12 |  | Перехід із внутр.різьбою 25* R 3/4" |  | шт | 1 |  |  |
| 13 |  | Кран кульовий муфтовий діам. 20 мм |  | шт | 1 |  |  |
| 14 |  | Кран під умивальник 1/2" / 1/2" KZ01 |  | шт | 4 |  |  |
| 15 |  | Шланг для змішувача1/2" довжиною 50см |  | шт | 4 |  |  |
| 16 |  | Голендер 1/2" |  | шт | 1 |  |  |
| 17 |  | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 32 мм |  | шт | 1 |  |  |
| 18 |  | Установлення поливальних кранів діаметром до 25 мм |  | шт | 1 |  |  |
| 19 |  | Кран поливальний, діаметр 15 мм |  | шт | 1 |  |  |
| 20 |  | Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм |  | шт | 1 |  |  |
| 21 |  | Лiчильник VLF-R-Universal 15(3/4)-1.5-110 Dy=15 G=1, 5м3/год VLF-R |  | шт | 1 |  |  |
| 22 |  | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм |  | фільтр | 1 |  |  |
| 23 |  | Фільтр косий, 400мкм,dy20 VT.192.N |  | шт | 1 |  |  |
| 24 |  | Клапан зворотній , dy20 VT.161.N |  | шт | 1 |  |  |
| 25 |  | Кран кульовий, ВН dy20 VT.227.N |  | шт | 2 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 7 |  |
| 27 | Труби PPR PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм " | м | 7 |  |
| 28 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 7 |  |
| 29 | Iзоляцiя для труб дiам. 22 мм товщиною 9 мм | м | 7 |  |
| 30 | Кріплення для труб дiам. 20 мм | шт | 5 |  |
| 31 | Настінне коліно діам. 20хR1/2" мм | шт | 3 |  |
| 32 | Перехід із внутр.різьбою 20* R1/2" | шт | 1 |  |
| 33 | Кран кульовий муфтовий діам. 20 мм | шт | 1 |  |
| 34 | Голендер 1/2" | шт | 1 |  |
| 35 | Кран під умивальник 1/2" / 1/2" KZ01 | шт | 2 |  |
| 36 | Шланг для змішувача1/2" довжиною 50см | шт | 2 |  |
| 37 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 1 |  |
| 38 | Водонагрівач електричний 15/3; 1, 2кВт | шт | 1 |  |
| 39 | Установлення поливальних кранів діаметром до 25 мм | шт | 1 |  |
| 40 | Кран поливальний, діаметр 15 мм | шт | 1 |  |
| 41 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 2 |  |
| 42 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм | м | 2 |  |
| 43 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 5 |  |
| 44 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм | м | 5 |  |
| 45 | Хомут із шурупом діам. 50 мм | шт | 3 |  |
| 46 | Хомут iз шурупом дiам. 110 мм | шт | 5 |  |
| 47 | Заглушка діам. 110 мм (для прочистки) | шт | 2 |  |
| 48 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 2 |  |
| 49 | Унiтаз керамічний з випуском і зливним бачком | шт | 1 |  |
| 50 | Унітаз керамічний з випуском і зливним бачком, підвісний для людей з обмеженими фіз. можливостями | шт | 1 |  |
| 51 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів тощо | шт | 2 |  |
| 52 | Поручнi настінні рухомі з нержавіючої сталі | шт | 1 |  |
| 53 | Поручнi настінні і підлогові з нержавіючої сталі | шт | 1 |  |
| 54 | Дюбелі розпірні поліетиленові | к-т | 4 |  |
| 55 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 2 |  |
| 56 | Умивальники керамічні з сифоном та випуском | комплект | 1 |  |
| 57 | Умивальник керамічний для МГН з сифоном та випуском МІО 65 | комплект | 1 |  |
| 58 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів тощо | шт | 2 |  |
| 59 | Поручнi настінні рухомі з нержавіючої сталі | шт | 1 |  |
| 60 | Поручнi настінні і підлогові з нержавіючої сталі | шт | 1 |  |
| 61 | Дюбелі розпірні поліетиленові | к-т | 4 |  |
| 62 | Змішувачі для умивальників, , з поворотним корпусом, однією рукояткою та аератором | комплект | 2 |  |
| 63 | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 6 |  |
| 64 | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 100 мм | шт | 10 |  |
| 65 | Трійник із поліпропілену діам. 100мм | шт | 2 |  |
| 66 | Трійник із поліпропілену діам. 110/50/110 мм, 45град. | шт | 1 |  |
| 67 | Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/50/110 мм | шт | 1 |  |
| 68 | Установлення трапів діаметром 100 мм | к-т | 2 |  |
| 69 | Люки підлогові 300х300 , серія Лайт плюс | комплект | 2 |  |
| 70 | Установлення трапів діаметром 100 мм | к-т | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | Люки пластикові, D150х150 | шт | 2 |  |
| 72 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм | шт | 1 |  |
| 73 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм | м | 2 |  |
| 74 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм | м | 4 |  |
| 75 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 1 |  |
| 76 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 1 |  |
| 77 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 4 |  |
| 78 | Навантаження сміття вручну | т | 0,251868 |  |
| 79 | Перевезення сміття до 5 км | т | 0,25 |  |

| Вентиляція |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т |  | шт | 1 |  |  |
| 2 | Вентилятор канальний L вит.= 185 м3/год, |  | шт | 1 |  |  |
| 3 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм |  | м2 | 5,3175 |  |  |
| 4 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 |  | грати | 2 |  |  |
| 5 | Вентиляційна решітка 125 бВ |  | шт | 2 |  |  |

| Опалення |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих |  | кВт | 13,61 |  |  |
| 2 | Радіатор сталевий тип 22VK 500х500 |  | шт | 3 |  |  |
| 3 | Радіатор сталевий тип 22VK 500х800 |  | шт | 3 |  |  |
| 4 | Радіатор сталевий тип 22VK 500х900 |  | шт | 2 |  |  |
| 5 | Радіатор сталевий тип 22VK 500х1000 |  | шт | 3 |  |  |
| 6 | Радіатор сталевий тип 33VK 500х1000 |  | шт | 1 |  |  |
| 7 | Установлення кранів повітряних |  | комплект | 36 |  |  |
| 8 | Клапан RA-N-15 кутовий |  | шт | 12 |  |  |
| 9 | Клапан відключення RLV-S-15 кутовий |  | шт | 12 |  |  |
| 10 | Термостатичний елемент RA-2991 |  | шт | 12 |  |  |
| 11 | Установлення кранів повітряних |  | комплект | 12 |  |  |
| 12 | Повітровідвідник ручний |  | шт | 12 |  |  |
| 13 | Кран для зливу, діаметр 15 мм |  | шт | 2 |  |  |
| 14 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм |  | м | 130 |  |  |
| 15 | Труби поліпропіленові для гарячої води і опалення діам. 20х2.8 мм |  | м | 130 |  |  |
| 16 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм |  | м | 36 |  |  |
| 17 | Труби поліпропіленові для гарячої води і опалення діам. 25х3,5 мм |  | м | 36 |  |  |
| 18 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм |  | м | 12 |  |  |
| 19 | Труби поліпропіленові для гарячої води і опалення діам. 32х4,4 мм |  | м | 12 |  |  |
| 20 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену |  | м | 178 |  |  |
| 21 | Захисна трубка /гофрована/ 22х2,25 мм |  | м | 130 |  |  |
| 22 | Захисна трубка /гофрована/ 28х2,5 мм |  | м | 36 |  |  |
| 23 | Захисна трубка /гофрована/ 38х3 мм |  | м | 12 |  |  |
| 24 | Кріплення трубопроводу ф 20 мм |  | шт | 260 |  |  |
| 25 | Кріплення трубопроводу ф 25 мм |  | шт | 60 |  |  |
| 26 | Кріплення трубопроводу ф 32 мм |  | шт | 17 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 82 |  |
| 28 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 12 |  |
| 29 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 4 |  |
| 30 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 16 |  |
| 31 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм | шт | 8 |  |
| 32 | Трійник діам. 25 мм | шт | 2 |  |
| 33 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х25 мм | шт | 2 |  |
| 34 | Трійник із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 2 |  |
| 35 | Муфта діам. 20 мм | шт | 36 |  |
| 36 | Муфта діам. 25 мм | шт | 10 |  |
| 37 | Муфта діам. 32 мм | шт | 4 |  |
| 38 | Муфта перехідна діам. 25х20 мм | шт | 6 |  |
| 39 | Муфта перехідна діам. 32х20мм | шт | 2 |  |
| 40 | Муфта перехідна діам. 32х25 мм | шт | 2 |  |
| 41 | Муфта перехідна метал/PPR діам.1/2"х20 мм | шт | 24 |  |
| 42 | Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно- оздоблювальною самоклеючою плівкою | м2 | 10 |  |
| 43 | Відстінна ізоляція пінофол d=10мм | м2 | 10,22 |  |
| 44 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 32 мм | шт | 2 |  |
| 45 | Шланг гнучкий технічний | м | 20 |  |

| Пожежна сигналізація |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС |  | шт | 1 |  |  |
| 2 | Прилад приймально-контрольний пожежний "Тірас" 4 П.1 |  | шт | 1 |  |  |
| 3 | Акумулятор 12в/18А/год |  | шт | 1 |  |  |
| 4 | Модуль релейних ліній МРЛ 2.2 Тірас |  | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Сповiщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, свiтловий у нормальному виконаннi |  | шт | 17 |  |  |
| 6 | Сповiщувач пожежний димовий СПД Тірас |  | комплект | 13 |  |  |
| 7 | Сповiщувач пожежний ручний СПР Тірас |  | шт | 3 |  |  |
| 8 | Сповіщувач світло-звуковий "Джміль-1" |  | шт. | 1 |  |  |
| 9 | Сповіщувач світло- звуковий "ПОЖЕЖА" ОЗС -2 "Тірас" |  | шт. | 2 |  |  |
| 10 | Коробка комутаційна |  | шт | 1 |  |  |
| 11 | Коробка комутаційна КМС 2-12 "Алай" |  | шт | 1 |  |  |
| 12 | Прокладання коробів пластикових |  | м | 140 |  |  |
| 13 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах |  | м | 140 |  |  |
| 14 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 |  | м | 12 |  |  |
| 15 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку |  | м | 12 |  |  |
| 16 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби |  | м | 12 |  |  |
| 17 | Кабель електричний (для підключення ППКП до мережі) ВВГ нгд 3х1,5 |  | м | 10,2 |  |  |
| 18 | Провід сигналізації з мідними жилами ПСВВнгд 4х0,4 |  | м | 128,52 |  |  |
| 19 | Кабель вогнетривкий JE-H(ST)HBdFE 180/E30 2х0,8 |  | м | 20,4 |  |  |
| 20 | Короб електротехнічний LH 20х10 |  | м.п | 140 |  |  |
| 21 | Труба гофрована, дiаметр 16 мм |  | м | 12 |  |  |

4. У складі тендерної пропозиції учасник надає:

4.1. Оригінал гарантійного листа, щодо терміну гарантійного строку експлуатації об'єкта  капітального ремонту протягом 10 років після проведення робіт.

4.2.Розрахункові кошторисні документи відповідно до технічного завдання. Кошторисна документація має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 ( або аналог)  версія 3.2.0 (не нижче) та складена у відповідності до чинних ДСТУ, що регламентують правила визначення вартості будівництва, скріплена печаткою та підписана організацією-Учасником, а також підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника,  у складі:

- орієнтовний графік виконання робіт (з урахуванням видів робіт, які необхідно виконати);

- Договірна ціна (визначається без урахування вартості проектної документації, проходження її експертизи, витрат на авторський та технічний нагляд та витрат, які учасник понесе для участі у процедурі закупівлі);

- Зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою (без урахування проходження експертизи кошторисної документації та з урахуванням витрат на технічний нагляд 1,5%);(повна кошторисна вартість об'єкта будівництва по зведеному кошторису не повинна перевищувати оголошеної очікуваної вартості предмета закупівлі )

- Дефектний Акт;

- Локальні кошториси;

- Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку.

5. Роботи повинні бути виконанні з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам  та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт, матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам чинних кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» затверджені наказом Мінрегіону  від 01.11.2021 № 281, проектній документації та умовам Договору, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання/матеріалів.

6. Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих кошторисних норм, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил, встановлених для даних видів робіт.

7. Учасник зобов’язується дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог про застосування заходів щодо безпеки пожежної безпеки та охорони праці, охорони довкілля, в тому числі тих, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи». Учасником у складі пропозиції надається інформація у довільній формі щодо зобов’язань Учасника дотримуватись зазначених заходів у сфері захисту довкілля.

8. Учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист на підтвердження того, що будівельні матеріали та комплектуючі вироби, конструкції та системи, що застосовуються для виконання робіт, є новими, тобто такими, що раніше не використовувалися і повністю відповідають вимогам щодо їх якості, а також усім технічним вимогам/державним стандартам та мають відповідні сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують їх якість та безпечність.

Окрім того, учасник надає гарантійний лист, складений в довільній формі, в якому  гарантує, що матеріали, які будуть використані під час виконання робіт, запропоновані учасником у складі тендерної пропозиції, не будуть ввезені на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації.

9. У складі тендерної пропозиції необхідно надати скан-копії оригіналів сертифікатів відповідності / висновки санітарно-епідеміологічної експертизи на матеріали, які будуть використовуватись у виконанні робіт, завірені підписом та печаткою Учасника.

10. При виконанні робіт обов’язково погоджувати із Замовником зразки матеріалів, виробів.

11. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, в якому учасник гарантує замовнику виконати роботи (замовлені цими торгами) якісно у кількості та терміни встановлені замовником, а також необхідно зазначити що матеріальні ресурси будуть відповідати вимогам проектів, ДБН, ДСТУ та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва. Гарантійний лист повинен мати посилання на оприлюднене в електронній системі закупівель оголошення про проведення процедури закупівлі.

Очікувана вартість закупівлі:  – 5 086 383   грн. (з ПДВ), з них у 2023 році у відповідності до наявних кошторисних призначень на 2023 рік  сплачуються: 638 433,13 грн.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням  ДБН Ф.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», положеннями кошторисних норм України «Настанови з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року   № 281, відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації за робочим  проектом «Капітальний ремонт вбудованих приміщень дитячої бібліотеки за адресою: вул. Ужанська, 2, м. Перечин Ужгородського району Закарпатської області» та позитивного експертного звіту.

Розмір бюджетного призначення відповідає розрахунку видатків замовника на роботи з капітального ремонту на 2023 рік та перспективних видатків на 2024 рік.